ANEXO “5”

PROCESO ADM-009-2020

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TELEHANDLER

Cantidad: 2 unidades

| ESPECIFICACIONES TECNICAS TELEHANDLER 4500 KG |  |  |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA | TIPO O RANGO | OBSERVACIÓN |
| Fuente de alimentación | Motor de combustión interna (Diésel) tier 3 entre 120 y 140 HP | Con turbo cargador |
| Sistema eléctrico | Sistema con voltaje de 12 voltios |  |
| Estabilizadores hidráulicos delanteros | Si |  |
| Capacidad nominal de operación con estabilizadores abajo | Entre 4500 y 4600 KG |  |
| Capacidad a altura máxima con estabilizadores abajo | Entre 2000 y 2500 Kg |  |
| Capacidad a alcance horizontal máximo con estabilizadores abajo | Entre 1000 y 1200 Kg |  |
| Alcance horizontal máximo | Entre 12.0 y 13.0 Mtrs |  |
| Altura máxima de levantamiento | Entre 16 y 18 m |  |
| Cabina | Si | Cerrada |
| Cabina con Estructura protectora contra el vuelco | Si | Debe de cumplir con requisitos de SAE- ISO |
| Cabina con Estructura protectora contra la caída de objetos | Si | Debe de cumplir con requisitos de SAE- ISO |
| Aire acondicionado | Si |  |
| Transmisión velocidades de avance | Cuatro |  |
| Transmisión velocidades de retroceso, | Tres |  |
| Modos de dirección | Tres | Dirección de la rueda delantera - buey cangrejo - buey coordinado |
| Carro porta horquillas | Si | Con horquillas de 1.0 a 1.5m |
| Luces de trabajo. | Si |  |
| Llantas | 14 X 24" neumáticos de terreno | No se aceptan marcas asiáticas |
| Tracción | 4*4 |  |
| Origen del equipo | Americano |  |
| Tiempo de entrega | Entre 10 y 12 semanas o menos |  |
| Capacidad tanque combustible | Entre 35 y 40 GLN |  |
| Baliza giratoria | Si |  |
| Batería de servicio pesado | Si |  |
| Instalaciones de acompañamiento | Cartagena |  |
| SERVICIO INCLUIDO | TIPO O RANGO | OBSERVACIÓN |
| Contar con GPS y transmisión continua | Resolución 1068 del 2015 | acuerdo a condiciones técnicas que dicte la policía nacional para tal efecto |
| Inclusión en el sistema RUNT | Resolución 1068 del 2016 |  |
| Suministro de tarjeta de propiedad del equipo | Resolución 1068 del 2017 |  |
| Mantenimiento preventivo | 2 año o 2000hrs | lo que se cumpla primero |
| suministro de insumos y consumibles (Elementos filtrantes, aire, combustible, aceite, hidráulico, Aire acondicionado y transmisión) (aceites, motor, hidráulico, transmisión, refrigerante) | 2 año o 2000hrs | lo que se cumpla primero |
| capacitación de operación y chequeos por parte del operador. | Si |  |
| curso de corrección de fallas y mantenimiento sistemas eléctricos, hidráulicos, mecánicos y electrónicos | Si | Certificación Por fábrica |
| Manual de operación | Si |  |
| Manual de reparación | Si |  |
| Manual de componentes y sistemas | Si |  |
| Plan de mantenimiento | Si |  |
| Manual de alarmas de falla | Si |  |
| Atención de fallas | Entre 1 y 2 días calendario | llegado el caso no se pueda dar solución a la situación presentada en un tiempo de 05 días calendario, se debe de suministrar 01 equipo al día 06, el cual debe de cumplir con el mismo rango de operación del equipo que se encuentra en falla por el tiempo de intervención y puesta de servicio del mismo. Sin generación de costos adicionales a la orden de compra |
| Equipos, software y licencia |  | 1. scanner de equipo 2. software con licencia de por 2 años |

- MANLIFT

Cantidad: 1 unidad.

| ESPECIFICACIONES TECNICAS MANLIFT 20-30 MTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA | TIPO O RANGO | OBSERVACIÓN |
| Fuente de alimentación | Motor de combustión interna (Diésel) tier 3 entre 45 y 60 HP | Con turbo cargador |
| Sistema eléctrico | Sistema con voltaje de 12 voltios |  |
| Altura máxima de trabajo | Entre 20 y 30 Mts |  |
| Alcance Horizontal | Entre 11 y 15 Mts |  |
| Altura de la articulación del brazo | Entre 8 y 9 Mts |  |
| Capacidad de elevación | Entre 200 y 300 Kg |  |
| Rotación de la torreta | 360° |  |
| Tipo de plataforma | Articulada tipo Z o Telescópica tipo S |  |
| Tracción | 4*4 |  |
| Pendientes superables en 4*4 | Entre el 40 y 45% |  |
| controles | 12 VDC |  |
| Capacidad tanque combustible | Entre 16 y 25 GLN |  |
| llantas | Todo terreno |  |
| Tipo de llantas | Sellomaticas | No se aceptan marcas asiáticas |
| Origen del equipo | Americano |  |
| Baliza giratoria | SI |  |
| Tiempo de entrega | Entre 10 y 12 semanas o menos |  |
| Estructura protectora del operador | Si |  |
| Alarma protectora del operador | Si |  |
| alarma de descenso y desplazamiento | Si |  |
| Plataforma con nivelación automática | SI |  |
| Cubierta caja control de canasta | Si |  |
| Kit para ambiente hostil | Si |  |
| Luces de trabajo | Si |  |
| Batería de servicio pesado | Si |  |
| Instalaciones de acompañamiento | Cartagena |  |
| SERVICIO INCLUIDO | TIPO O RANGO | OBSERVACIÓN |
| Contar con GPS y transmisión continua | Resolución 1068 del 2015 | acuerdo a condiciones técnicas que dicte la policía nacional para tal efecto |
| Inclusión en el sistema RUNT | Resolución 1068 del 2016 |  |
| Suministro de tarjeta de propiedad del equipo | Resolución 1068 del 2017 |  |
| Mantenimiento preventivo | 2 año o 2000hrs | lo que se cumpla primero |
| suministro de insumos y consumibles (Elementos filtrantes, aire, combustible, aceite, hidráulico, Aire acondicionado y transmisión) (aceites, motor, hidráulico, transmisión, refrigerante) | 2 año o 2000hrs | lo que se cumpla primero |
| capacitación de operación y chequeos por parte del operador. | SI |  |
| curso de corrección de fallas y mantenimiento sistemas eléctricos, hidráulicos, mecánicos y electrónicos | Si | Certificación por fábrica |
| Manual de operación | Si |  |
| Manual de reparación | SI |  |
| Manual de componentes y sistemas | Si |  |
| Plan de mantenimiento | Si |  |
| Manual de alarmas de falla | Si |  |
| Atención de fallas | Entre 1 y 2 días calendario | llegado el caso no se pueda dar solución a la situación presentada en un tiempo de 05 días calendario, se debe de suministrar 01 equipo al día 06, el cual debe de cumplir con el mismo rango de operación del equipo que se encuentra en falla por el tiempo de intervención y puesta de servicio del mismo. Sin generación de costos adicionales a la orden de compra |
| Equipos, software y licencia |  | 1. scanner de equipo 2. software con licencia de por 2 años |

- MINICARGADOR

Cantidad: 1 unidad

| ESPECIFICACIONES TENICAS MINICARGADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA | TIPO O RANGO | OBSERVACIÓN |
| Fuente de alimentación | Motor de combustión interna (Diésel) tier 3 entre 65 y 75 HP Potencia neta | Con turbo cargador |
| Sistema eléctrico | Sistema con voltaje de 12 voltios |  |
| Cantidad de velocidades | 2 |  |
| Contrapeso | Si |  |
| capacidad de carga Nominal | Entre 800 y 900 Kg |  |
| Altura del Bulón del cucharón en la posición de máxima elevación | Entre 3.0 y 3.5 Mtrs |  |
| Acoplamiento Rápidos para accesorios | Si |  |
| Tracción | 4*4 |  |
| Sistema de Nivelación inteligente | Si |  |
| Controles | 12 VDC |  |
| Capacidad tanque combustible | Entre 15 y 20 GLN |  |
| Llantas | Todo terreno |  |
| Tipo de llantas | Sellomaticas o X TWEEL | No se aceptan marcas asiáticas |
| Origen del equipo | Americano |  |
| Tiempo de entrega | Entre 10 y 12 semanas o menos |  |
| Cabina | Si | Cerrada |
| Cabina con Estructura protectora contra el vuelco | Si | Debe de cumplir con requisitos de SAE- ISO |
| Cabina con Estructura protectora contra la caída de objetos | Si | Debe de cumplir con requisitos de SAE- ISO |
| Alarma protectora del operador | Si |  |
| Aire acondicionado | Si |  |
| Baliza giratoria | SI |  |
| Barredora | Si | Equipo requerido con accesorios (acoples, mangueras cepillo) |
| Kit para ambiente hostil | Si |  |
| Luces de trabajo, posición, faros delanteros | Si |  |
| Instalaciones de acompañamiento | Cartagena |  |
| SERVICIO INCLUIDO | TIPO O RANGO | OBSERVACIÓN |
| Contar con GPS y transmisión continua | Resolución 1068 del 2015 | acuerdo a condiciones técnicas que dicte la policía nacional para tal efecto |
| Inclusión en el sistema RUNT | Resolución 1068 del 2016 |  |
| Suministro de tarjeta de propiedad del equipo | Resolución 1068 del 2017 |  |
| Mantenimiento preventivo | 2 año o 2000hrs | lo que se cumpla primero |
| suministro de insumos y consumibles (Elementos filtrantes, aire, combustible, aceite, hidráulico, Aire acondicionado y transmisión) (aceites, motor, hidráulico, transmisión, refrigerante) | 2 año o 2000hrs | lo que se cumpla primero |
| capacitación de operación y chequeos por parte del operador. | SI |  |
| curso de corrección de fallas y mantenimiento sistemas eléctricos, hidráulicos, mecánicos y electrónicos | Si | Certificación por fábrica |
| Manual de operación | Si |  |
| Manual de reparación | SI |  |
| Manual de componentes y sistemas | Si |  |
| Plan de mantenimiento | Si |  |
| Manual de alarmas de falla | Si |  |
| Atención de fallas | Entre 1 y 2 días calendario | llegado el caso no se pueda dar solución a la situación presentada en un tiempo de 05 días calendario, se debe de suministrar 01 equipo al día 06, el cual debe de cumplir con el mismo rango de operación del equipo que se encuentra en falla por el tiempo de intervención y puesta de servicio del mismo. Sin generación de costos agregados a la orden de compra |
| Equipos, software y licencia |  | 1. scanner de equipo 2. software con licencia de por 2 años |

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: ___________________________

DIRECCIÓN: ___________________________________________

TELÉFONO: ______________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: _______________________